SPECYFIKACJA WYCENY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| Zamawiający | Instytut Transportu Samochodowego 03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 80 |
| --- | --- |
| Przedmiot zamówienia | Dostawa, instalacja, konfiguracja, uruchomienie i szkolenie z użytkowania elementów niezbędnych do prowadzenia badań działania systemów wspomagania kierowcy. |
| Opis zamówienia | Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja, konfiguracja, uruchomienie i szkolenie z użytkowania elementów niezbędnych do prowadzenia badań działania systemów wspomagania kierowcy. Wszystkie dostarczone urządzenia muszą być fabrycznie nowe i spełniać obowiązujące wymagania, określone w dyrektywach w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej i w zakresie urządzeń niskonapięciowych potwierdzone kopiami odpowiednich dokumentów lub oświadczeniem dostawcy i być oznaczone znakiem CE. Odpowiednie dokumenty powinny być dostarczone razem z urządzeniami. Do zamawianych urządzeń musi być dodana odpowiednia liczba kabli (akcesoriów) zasilających i połączeniowych. Wymagana jest instalacja, konfiguracja i uruchomienie dostarczonych urządzeń w lokalizacji Zamawiającego. Wymagane jest przeprowadzenie szkolenia z zakresu wykorzystania dostarczonych urządzeń. Szkolenie musi obejmować instalację i używanie dostarczanych urządzeń. Szkolenie, dla 5-10 osób, musi się odbywać w siedzibie zamawiającego i być prowadzone w języku polskim lub angielskim, w terminie ustalonym z zamawiającym nie później niż w terminie realizacji zamówienia. Wymagane jest zapewnienie gwarancji na wszystkie elementy systemu na co najmniej 12 miesięcy. Wykonawca musi zapewniać bezpłatne, telefoniczne wsparcie posprzedażowe na co najmniej 12 miesięcy od daty dostarczenia sprzętu. Pozycja; Nazwa; Liczba sztuk. 1; Statyczny manekin pieszego; 1. 2; Manekin rowerzysty; 1. 3; Makieta pojazdu; 1. 4; System holowniczy do makiety pojazdu; 1. 5; Statyczna makieta pojazdu; 1. Poz.1 Statyczny manekin pieszego powinien spełniać następujące wymagania: • urządzenie musi przedstawiać typowego stojącego dorosłego pieszego; • urządzenie powinno umożliwiać założenie standardowej odzieży; • urządzenie powinno umożliwiać zderzenie z samochodem osobowym do prędkości co najmniej 70km/h, przy braku elementów sztywnych lub twardych, które mogłyby uszkodzić testowany pojazd; • urządzenie powinno być skonstruowane w sposób umożliwiający przeprowadzenie wielokrotnych prób zderzeniowych z samochodem osobowym, do prędkości 70 km/h, przy zapewnieniu szybkiego ponownego montażu. Poz.2 Manekin rowerzysty powinien spełniać następujące wymagania: • urządzenie musi przedstawiać typowego dorosłego rowerzystę; • urządzenie powinno umożliwiać zderzenie z samochodem osobowym do prędkości co najmniej 80km/h, przy braku elementów sztywnych lub twardych, które mogłyby uszkodzić testowany pojazd; • urządzenie powinno być skonstruowane w sposób umożliwiający przeprowadzenie wielokrotnych prób zderzeniowych z samochodem osobowym do prędkości 80 km/h, przy zapewnieniu szybkiego ponownego montażu. Poz.3 Makieta pojazdu powinna spełniać następujące wymagania: • urządzenie musi przedstawiać wizualnie przynajmniej większość tylnej części typowego samochodu osobowego zgodnie z metodyką badań EuroNCAP; • urządzenie musi składać się z materiałów i/lub posiadać technologie zmniejszające zagrożenie uszkodzenia pojazdu uderzającego; • urządzenie musi posiadać pokrowiec lub być pokryte odpowiednią powłoką która będzie umożliwiała jego rozpoznanie w systemach LIDAR, zgodnie ze standardem EC104; • urządzenie powinno być skonstruowane w sposób umożliwiający przeprowadzenie wielokrotnych prób zderzeniowych z samochodem osobowym do prędkości 50 km/h; • urządzenie powinno mieć możliwość poruszania się po ziemi po uderzeniu. Poz.4 System holowniczy do makiety pojazdu powinien spełniać następujące wymagania: • urządzenie musi zapewniać możliwość holowania platformy z obiektem zderzeniowym (makieta pojazdu) w bezpiecznej odległości która uniemożliwia zderzenie się makiety pojazdu (Poz. 16) z pojazdem holującym lub uszkodzenie pojazdu holującego przy zderzeniu z makietą z prędkością do 30 km/h; • urządzenie powinno pozwalać na prędkość jazdy nie mniejszą niż 80 km/h i prędkości zderzenia przynajmniej 30 km/h bez uszkodzeń systemu holowniczego. Poz.5 Statyczna makieta pojazdu powinna spełniać następujące wymagania: • urządzenie musi przedstawiać wizualnie przynajmniej większość tylnej części typowego samochodu osobowego; • urządzenie musi składać się z materiałów i/lub posiadać technologie zmniejszające zagrożenie uszkodzenia pojazdu uderzającego; • urządzenie powinno być skonstruowane w sposób umożliwiający łatwość transportowania i montażu; • urządzenie powinno zapewnić możliwość zmiany grafiki pojazdu. |
| Termin realizacji | 6 miesięcy od daty zawarcia umowy |
| Termin i miejsce sposób składania wycen | Wyceny sporządzone zgodnie z niniejszą specyfikacją prosimy składać do dnia 15.10.2019 r. na adres e-mail: mikolaj.kruszewski@its.waw.pl |
| Cena za realizację przedmiotu zamówienia netto i brutto [PLN] (wypełnia Wykonawca) | cena netto:…………………….…………………………………. cena brutto:…………………….…………………………………. |
| Dane teleadresowe Wykonawcy: (wypełnia Wykonawca) |  |

Niniejsza informacja nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, a wycena przesłana przez Wykonawcę stanowić będzie podstawę do ustalenia wartości zamówienia i nie będzie stanowić oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.