SPECYFIKACJA WYCENY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| Zamawiający | Instytut Transportu Samochodowego 03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 80 |
| --- | --- |
| Przedmiot zamówienia | Dostawa, instalacja, konfiguracja, uruchomienie i szkolenie z użytkowania systemu akwizycji danych pomiarowych. |
| Opis zamówienia | Opis przedmiotu zamówienia System akwizycji danych pomiarowych ma na celu realizację pomiarów w badaniach reakcji systemów pojazdu. Wszystkie elementy systemu pomiarowego, w tym obraz rejestrowany w kamerach musi być zsynchronizowany zegarem centralnym rejestratora danych (Poz. 1). Wszystkie dostarczone urządzenia muszą być fabrycznie nowe i spełniać obowiązujące wymagania określone w dyrektywach w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej i w zakresie urządzeń niskonapięciowych, potwierdzone kopiami odpowiednich dokumentów lub oświadczeniem dostawcy i być oznaczone znakiem CE. Odpowiednie dokumenty powinny być dostarczone razem z urządzeniami. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta oferowanych urządzeń. Do zamawianych urządzeń musi być dodana odpowiednia liczba kabli (akcesoriów) zasilających i połączeniowych. Wraz ze sprzętem musi być dostarczone odpowiednie oprogramowanie systemowe. Wszystkie systemy operacyjne zainstalowane na komputerach muszą posiadać minimum 2 letnie wsparcie techniczne producenta lub dostawcy. Producent lub dostawca systemu operacyjnego musi oferować wsparcie techniczne wraz z dostępem do poprawek, łatek bezpieczeństwa oraz bazy wiedzy. Wymagana jest instalacja, konfiguracja i uruchomienie dostarczonych urządzeń wraz z oprogramowaniem w lokalizacji Zamawiającego. Wymagane jest przeprowadzenie szkolenia z zakresu wykorzystania dostarczonych urządzeń. Szkolenie musi obejmować instalację, używanie i analizę danych przy użyciu dostarczanych urządzeń. Szkolenie, dla 5-10 osób, musi się odbywać w siedzibie zamawiającego i być prowadzone w języku polskim lub angielskim, w terminie realizacji zamówienia. Szkolenie musi trwać co najmniej 8 godzin i być zakończone wydaniem zaświadczenia/certyfikatu o ukończeniu tego szkolenia. Wymagane jest zapewnienie gwarancji na wszystkie elementy systemu na co najmniej 12 miesięcy. Wykonawca musi zapewniać bezpłatne, telefoniczne wsparcie posprzedażowe na co najmniej 12 miesięcy od daty dostarczenia sprzętu. Pozycja; Nazwa; Liczba sztuk. 1; Przenośny komputerowy rejestrator danych; 1. 2; Moduł akwizycji danych; 1. 3; Zestaw akcesoriów koniecznych do użytkowania urządzeń; 1. 4; Przewód połączeniowy do czujników cyfrowych; 8. 5; Mikrofon polowy typu random-incidence; 2. 6; Akcelerometr siedziskowy trzyosiowy; 1. 7; Akcelerometr jednoosiowy; 2. 8; Kamera internetowa; 4. 9; Kamera do szybkiej rejestracji; 1. 10; Jednostka inercyjnego pomiaru (IMU); 2. 11; Modem 3G; 2. 12; Usługa RTK-3G; Nie zdefiniowano. ## Poz.1 Przenośny komputerowy rejestrator danych powinien spełniać następujące wymagania: - urządzenie powinno być wyposażone w procesor zdolny do przetwarzania dużych ilości danych jednocześnie (co najmniej cztery fizyczne rdzenie, co najmniej 1,8GHz częstotliwości bazowej, o wydajności w teście Passmark CPU Mark 8000 wielordzeniowe, 2000 jednordzeniowe); - urządzenie powinno być wyposażone w co najmniej 8GB pamięci operacyjnej RAM; - urządzenie powinno być wyposażone w dysk SSD służący do przechowywania danych, o pojemności co najmniej 240GB; - urządzenie powinno być wyposażone w kartę sieciową pozwalającą na zarówno połączenia przewodowe (LAN 1GbE), jak i bezprzewodowe (Wi-Fi, co najmniej standardu 802.11 b/g/n); - urządzenie musi obsługiwać wykrywanie własnej lokalizacji poprzez systemy GNSS; - urządzenie musi spełniać standardy dotyczące wytrzymałości w warunkach polowych (co najmniej MIL-STD-810D), należy dołączyć potwierdzenie spełnienia standardu; - urządzenie musi posiadać możliwość zasilania za pomocą poziomu napięcia występującego w instalacji elektrycznej samochodu (12V oraz 24V); - urządzenie musi posiadać odpowiednie oprogramowanie umożliwiające synchronizację odczytów pomiarów z wejść (wymienionych poniżej w opisie poz. 2) oraz danych z kamer (wymienionych poniżej w opisie poz. 9 i 10); - urządzenie musi pozwalać na zapis danych pomiarowych z możliwością wizualizacji, analizy i eksportu do standardowych formatów, m. in. csv z możliwością konfiguracji; - dołączone oprogramowanie powinno umożliwiać odczyt, podgląd, analizę i eksport zapisanych danych jednocześnie na co najmniej 4 stanowiskach komputerowych typu PC z systemem Windows posiadanych przez zamawiającego. ## Poz.2 Moduł akwizycji danych powinien spełniać następujące wymagania: - urządzenie musi być wyposażone w co najmniej 1 dedykowany kanał wejściowy obsługujący pomiar/wejście CAN (Controller Area Network); - urządzenie musi obsługiwać sieci CAN przynajmniej w standardzie CAN 2.0B; - urządzenie musi być wyposażone w co najmniej 8 kanałów wejściowych obsługujących następujące pomiary/wejścia na każdym kanale: napięciowe, IEPE, prądowe, licznik, dyskretne; - urządzenie powinno zapewniać częstotliwość próbkowania na poziomie przynajmniej 200 kHz na kanał w rozdzielczości co najmniej 20 bitów na próbkę; - urządzenie powinno spełniać standardy dotyczące wytrzymałości w warunkach polowych (co najmniej MIL-STD-810D ), należy dołączyć potwierdzenie spełnienia standardu; - urządzenie musi posiadać możliwość zasilania za pomocą poziomu napięcia występującego w instalacji elektrycznej samochodu (12V oraz 24V). ## Poz.3 System powinien zawierać następujący zestaw akcesoriów koniecznych do użytkowania urządzeń, włączając zintegrowaną synchronizację: - zasilacze; - przewody zasilające, sygnałowe, synchronizujące, CAN itp. – niezbędne do prawidłowego użytkowania dostarczanego zestawu; - czujniki optyczne do wykrywania stanu kontrolek pojazdu (cyfrowe, 4 sztuki); - klawiatura i mysz bezprzewodowa; - akcesoria do montażu czujników, mikrofonu i kamer (w tym zapasowe, w przypadku mocowań jednorazowych, wystarczające do montażu w pięciu pojazdach); - inne nie wymienione akcesoria i oprogramowanie wymagane do prawidłowego działania dostarczonego zestawu. ## Poz.4 Przewód połączeniowy do czujników cyfrowych powinien spełniać następujące wymagania: - przewód musi być zakończony z jednej strony wejściem cyfrowym pasującym do urządzenia akwizycji danych, zaś z drugiej strony posiadać otwarty koniec pozwalający na nieustandaryzowane połączenia; - przewód powinien być długości co najmniej 5 metrów i być wyposażony wg wymagań wymienionych powyżej. ## Poz.5 Mikrofon polowy typu random-incidence powinien spełniać następujące wymagania: - urządzenie musi obsługiwać nagrywanie w częstotliwościach od 4 Hz lub niżej do 12,5 kHz lub więcej; - urządzenie powinno posiadać zakres dynamiki co najmniej od 17 db(A) do 138 dB(A) oraz czułość na poziomie co najmniej 50 mV/Pa; - urządzenie musi minimalizować jego wpływ na badane pole dźwiękowe, przy dowolnej lokalizacji źródła dźwięku i/lub wielu źródłach dźwięku (random-incidence); - urządzenie powinno być wyposażone w przedwzmacniacz i przewód zakończony złączem pasującym do dostarczonego systemu akwizycji danych. ## Poz.6 Akcelerometr siedziskowy trzyosiowy powinien spełniać następujące wymagania: - urządzenie musi być skonstruowane w sposób umożliwiający montaż w fotelu samochodowym, przy braku fizycznej ingerencji w geometrię, konstrukcję lub poszycie fotela; - urządzenie musi posiadać zdolność wykrywania przyspieszenia w trzech wzajemnie prostopadłych osiach; - urządzenie powinno być zgodne z normą ISO 8041, należy dołączyć deklarację producenta dot. zgodności z normą; - urządzenie powinno dokonywać pomiarów za pomocą akcelerometrów typu IEPE (Internal Electronic Piezoelectric) upraszczających poziom złożoności systemowej przez zawarcie w swojej strukturze niezbędnych elementów elektronicznych; - urządzenie powinno być wyposażone w zintegrowany przewód połączeniowy o długości nie mniejszej niż 1,8 m, zakończony złączem pasującym do dostarczonego systemu akwizycji danych. ## Poz.7 Akcelerometr jednoosiowy powinien spełniać następujące wymagania: - urządzenie musi posiadać zdolność wykrywania przyspieszenia wzdłuż jednej osi działania przyspieszenia; - urządzenie musi posiadać zakres pomiarowy +/- 50g lub większy; - urządzenie powinno dokonywać pomiarów za pomocą akcelerometrów typu IEPE (Internal Electronic Piezoelectric) upraszczających poziom złożoności systemowej przez zawarcie w swojej strukturze niezbędnych elementów elektronicznych; - urządzenie powinno być wyposażone w przewód połączeniowy o długości nie mniejszej niż 3 m, zakończony złączem pasującym do dostarczonego systemu akwizycji danych; - urządzenie powinno być wyposażone w podkładkę do montażu adhezyjnego, umożliwiającą łatwy montaż w dowolnym miejscu pojazdu wraz z zapasem podkładek do montażu, wystarczającym do montażu w pięciu pojazdach. ## Poz.8 Kamera internetowa powinna spełniać następujące wymagania: - urządzenie musi obsługiwać nagrywanie obrazu w kolorze w rozdzielczości nie mniejszej niż 1920 pikseli na 1080 pikseli przy 30 klatkach na sekundę; - urządzenie musi rejestrować dźwięk dwukanałowy (stereo); - urządzenie powinno być wyposażone w przewód połączeniowy zakończony portem USB i umożliwiający zasilanie z tego portu; - urządzenie powinno umożliwiać zapis obrazu w kompresji zgodnej z H.264; - urządzenie powinno umożliwiać wyłączenie systemu auto-focus w zadanym położeniu; - urządzenie powinno zapewniać kąt widzenia co najmniej 75 stopni. ## Poz. 9 Kamera do szybkiej rejestracji powinna spełniać następujące wymagania: - urządzenie musi obsługiwać nagrywanie obrazu o rozdzielczości nie mniejszej niż 1920 pikseli na 1080 pikseli przy przynajmniej 200 klatkach na sekundę oraz 640 pikseli na 480 pikseli przy co najmniej 600 klatkach na sekundę; - urządzenie musi nagrywać obraz w kolorze i posiadać sensor typu CMOS; - urządzenie powinno być wyposażone w konektor połączeniowy typu RJ45, pozwalający na łączenie się z nim poprzez Gigabit Ethernet, z zasilaniem kompatybilnym z jednostką centralną lub jednostką akwizycji danych; - urządzenie powinno mieć zapewniony stopień ochrony co najmniej IP67, należy dołączyć potwierdzenie spełnienia wymagania; - urządzenie powinno być wyposażone w standardowy gwint obiektywu typu C-mount; - urządzenie powinno być wyposażone w pasujący obiektyw typu C-mount zapewniający kąt widzenia co najmniej 60 stopni. ## Poz. 10 Jednostka inercyjnego pomiaru (IMU) powinna spełniać następujące wymagania: - urządzenie musi obsługiwać przynajmniej systemy nawigacyjne typu GPS L1, L2 i L5, GLONASS L1 i L2, GALILEO E1 i E5, BeiDou B1 i B2, SBAS WAAS, EGNOS, MSAS, GAGAN, QZSS, OMISTAR; - urządzenie musi oferować dokładność nawigacji przy wykorzystaniu metody RTK nominalnie nie gorszej niż 10 cm w pionie i w poziomie; - urządzenie musi obsługiwać pomiar kursu z dokładnością dynamiczną co najmniej 0,1°; - urządzenie powinno dokonywać pomiaru prędkości z dokładnością co najmniej 0,007 m/s do co najmniej 200 km/h; - urządzenie powinno oferować szybkość odświeżania co najmniej 500 Hz; - urządzenie powinno być wyposażone w akcelerometr, żyroskop i magnetometr; - urządzenie powinno umożliwiać akwizycję powyższych danych oraz bezprzewodową synchronizację pomiaru z rejestratorem danych (Poz. 1); - urządzenie musi posiadać możliwość zasilania za pomocą poziomu napięcia występującego w instalacji elektrycznej samochodu (12V oraz 24V); - urządzenie powinno spełniać standardy dotyczące wytrzymałości w warunkach polowych (co najmniej MIL-STD-810D), należy dołączyć potwierdzenie spełnienia standardu; - urządzenie powinno mieć zapewniony stopień ochrony co najmniej IP67, należy dołączyć potwierdzenie spełnienia wymagania; - urządzenie powinno posiadać dołączone akcesoria w postaci dwóch wodoodpornych anten z przyssawką i z przewodem o długości co najmniej 5 m. ## Poz. 11 Modem 3G powinien spełniać następujące wymagania: - urządzenie musi obsługiwać co najmniej sieci komórkowe 3G GSM / GPRS / EDGE: 850, 900, 1800, 1900 MHz oraz UMTS / HSPA: 800/850, 900, AWS1700, 1900, 2100 MHz; - urządzenie musi posiadać możliwość zasilania za pomocą poziomu napięcia występującego w instalacji elektrycznej samochodu (12V oraz 24V); - urządzenie musi posiadać możliwość korzystania z usług danych RTK za pomocą Internetu; - urządzenie powinno posiadać dołączone akcesoria w postaci niezbędnych kabli i anten. ## Poz.12 Usługa RTK-3G powinna spełniać następujące wymagania: - usługa powinna oferować dostęp do danych korekcyjnych RTK dla obu urządzeń wyposażonych w modemy 3G (opisanych jako pozycja 11); - obejmować abonament usługi z czasem działania co najmniej 12 miesięcy od daty odbioru systemu, potwierdzonej protokołem odbioru, opłacony z góry przez cały okres jej trwania oraz dokonania na rzecz ITS cesji praw do umowy abonamentowej; - obejmować abonament telefonii komórkowej (wraz z odpowiednimi do dostarczanych modemów 3G – opisanych jako pozycja 11 – kartami dostępowymi), pozwalający na pracę z usługą przez co najmniej 12 miesięcy od daty odbioru systemu, potwierdzonej protokołem odbioru, uwzględniając limity danych pozwalających na wykonywanie co najmniej 12 h pomiarów dziennie przez 10 dni w miesiącu kalendarzowym. |
| Termin realizacji | 3 miesiące od daty zawarcia umowy |
| Termin i miejsce sposób składania wycen | Wyceny sporządzone zgodnie z niniejszą specyfikacją prosimy składać do dnia 23.10.2019 r. na adres e-mail: mikolaj.kruszewski@its.waw.pl |
| Cena za realizację przedmiotu zamówienia netto i brutto [PLN] (wypełnia Wykonawca) | cena netto:…………………….…………………………………. cena brutto:…………………….…………………………………. |
| Dane teleadresowe Wykonawcy: (wypełnia Wykonawca) |  |

Niniejsza informacja nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, a wycena przesłana przez Wykonawcę stanowić będzie podstawę do ustalenia wartości zamówienia i nie będzie stanowić oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.