SPECYFIKACJA WYCENY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| Zamawiający | Instytut Transportu Samochodowego 03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 80 |
| --- | --- |
| Przedmiot zamówienia | Dostawa modułu pomiarowego DGPS z dwoma inercyjnymi modułami pomiarowymi, przetwornikiem sygnałów analogowo/cyfrowych i oprogramowaniem (pomiary parametrów ruchu pojazdu) |
| Opis zamówienia | WYMAGANIA DOTYCZĄCE DOSTAWA MODUŁU POMIAROWEGO DGPS Z DWOMA MODUŁAMI INERCYJNYMI, PRZETWORNIKEM SYGNAŁÓW ANALOGOWO/CYFROWEYCH I OPROGRAMOWANIEM (POMIARY PARAMETÓW RUCHU POJAZDU): - Dokładność pomiaru DGPS prędkości 0,1 km/h. Częstotliwość próbkowania min 100 Hz. Minimalna prędkość mierzona 0,1 km/h Rozdzielczość min 0,01 km/h; Maksymalna prędkość mierzona minimum 200 km/h. Dodatkowo analogowe wyjście sygnału prędkości (0-10V). Obsługa systemu GPS i GLONASS; Archiwizacja wyników na PC i opcjonalnie na karcie pamięci - System dwuantenowy (dual antena) + mocowania anten do dachu pojazdu. - Przygotowanie modułu DGPS do obsługi RTK (Real-time kinematic) - Pomiar odległości: dokładność min 0.05%. Częstotliwość próbkowania min. 100 Hz. - Pomiar przyspieszeń poprzez 2 zewnętrzne (moduły) w 3 kierunkach (X,Y,Z) oraz prędkości kątowych względem każdej osi w zakresie min +/- 3g dla przyspieszeń, ±360°/s dla prędkości kątowych; Rozdzielczość dla przyspieszenia max 0,002g; nieliniowość do 0,01% dla całej skali pomiarowej. Rozdzielczość dla prędkości kątowych max 0,02°/s; nieliniowość do 0,01% dla całej skali pomiarowej. Dokładność pomiaru przyspieszeń max 3% wartości mierzonej. - Możliwość przetwarzania sygnałów analogowo/cyfrowych, przetwornik co najmniej 16 bit na kanał: min 8 kanałów analogowych/cyfrowych, możliwość zasilania 12V czujników napięciowych, współpraca z modułem DGPS i modułami inercyjnymi; obciążalność zasilania min 80 mA dla napięcia 12 V; rejestracja sygnałów analogowych o zakresie 0-10 V na co najmniej 8 kanałach - Dostęp do bibliotek łączonych dynamicznie „DLL (Dynamic Link Libraray)” - Zasilanie zestawu pomiarowego co najmniej 12V-24V; - Temperatury pracy całego zestawu minimalny zakres -10°C do +60°C - Jednoczesna rejestracja przyspieszeń, prędkości, drogi oraz wszystkich sygnałów z kanałów analogowo/cyfrowych z częstotliwością co najmniej 100 Hz na kanał. Kable do połączenia modułu DGPS z dwoma modułami inercyjnymi o długościach 10 i 20m, modułem przetwarzania sygnałów analogowych/cyfrowych i dwoma antenami wraz z 2 kablami o długości 8m, kabel do podłączenia 8 przetworników analogowych o zasilaniu 12V i sygnale wyjściowym 0-10V. Rejestracja w pełni rozwiniętego opóźnienia (MFDD), prędkości, drogi w oparciu o możliwość definiowania wyzwalania początku i zakończenia pomiaru na podstawie zdefiniowanej wartości dowolnego rejestrowanego sygnału pomiarowego. - Należy dostarczyć materiały szkoleniowe, dokumentację techniczną i instrukcję obsługi; - Szkolenie dla 5-10 osób (2 dni) w Instytucie Transportu Samochodowego z obsługi programu w warunkach stacjonarnych i drogowych (dynamicznych) zakresie obróbki danych, generowania wybranych zestawów danych, generowania raportów z badań oraz akwizycji danych w tym np. eksport do Excel. - Oprogramowanie powinno być zainstalowane na posiadanym przez ITS komputerze przenośnym (min. Windows 7 lub Windows 10), a kopia instalacyjna oprogramowania powinna być dostarczona na przenośnym nośniku danych. - Wzorcowanie toru pomiarowego prędkości w zakresie min. 0-200km/h w min. 10 punktach pomiarowych w akredytowanym laboratorium wzorcującym lub GUM zgodnie z wymaganiami normy ISO 17025. - Gwarancja dla modułu pomiarowego wraz z oprogramowaniem min. 12 miesięcy od daty odbioru. - Kontakt z Zamawiającym pod adresem e-mail: artur.golowicz@its.waw.pl |
| Termin realizacji | 3 miesiące od dnia podpisania umowy |
| Termin i miejsce sposób składania wycen | Wyceny sporządzone zgodnie z niniejszą specyfikacją prosimy składać do dnia 28.10.2019 r. na adres e-mail: artur.golowicz@its.waw.pl |
| Cena za realizację przedmiotu zamówienia netto i brutto [PLN] (wypełnia Wykonawca) | cena netto:…………………….…………………………………. cena brutto:…………………….…………………………………. |
| Dane teleadresowe Wykonawcy: (wypełnia Wykonawca) |  |

Niniejsza informacja nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, a wycena przesłana przez Wykonawcę stanowić będzie podstawę do ustalenia wartości zamówienia i nie będzie stanowić oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.