SPECYFIKACJA WYCENY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| Zamawiający | Instytut Transportu Samochodowego 03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 80 |
| --- | --- |
| Przedmiot zamówienia | Prototyp roweru elektrycznego dostosowanego do osób z dysfunkcją kończyn dolnych. |
| Opis zamówienia | Opis przedmiotu zamówienia Wykonanie prototypu roweru elektrycznego dostosowanego do osób z dysfunkcją kończyn dolnych. Zamawiający przekaże Wykonawcy projekt roweru. Szczegóły konstrukcyjne: - rower wyposażony w silnik elektryczny wspomagający pedałowanie, - rower wyposażony w 3 koła, z czego dwa skrętne koła są umieszczone z przodu, - rower wyposażony w mechanizm zmiany rozstawu kół przednich, przyjmujący dwa skrajne położenia: koła blisko siebie oraz koła oddalone od siebie o co najmniej 50 cm, - zmiana rozstawu kół realizowana automatycznie, za pomocą siłownika, - rower z konstrukcją ramy obniżającej środek ciężkości i wymuszającej pozycję człowieka lekko pochyloną do tyłu, - rower wyposażony w siedzisko z oparciem stabilizującym pozycję ciała człowieka, - rower wyposażony w szerokie koła (typu fat-bike). Szczegóły organizacyjne: - Wykonawca wykona prototyp roweru z własnych materiałów, - wykonanie roweru obejmuje zarówno elementy mechaniczne, jak i sterowanie elektroniczne, - po oddaniu przez Wykonawcę rower będzie gotowy do użytku. |
| Termin realizacji | 3 miesiące od daty zawarcia umowy |
| Termin i miejsce sposób składania wycen | Wyceny sporządzone zgodnie z niniejszą specyfikacją prosimy składać do dnia 30.01.2020 r. na adres e-mail: tomasz.szczepanski@its.waw.pl |
| Cena za realizację przedmiotu zamówienia netto i brutto [PLN] (wypełnia Wykonawca) | cena netto:…………………….…………………………………. cena brutto:…………………….…………………………………. |
| Dane teleadresowe Wykonawcy: (wypełnia Wykonawca) |  |

Niniejsza informacja nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, a wycena przesłana przez Wykonawcę stanowić będzie podstawę do ustalenia wartości zamówienia i nie będzie stanowić oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.