SPECYFIKACJA WYCENY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| Zamawiający | Instytut Transportu Samochodowego 03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 80 |
| --- | --- |
| Przedmiot zamówienia | Zestaw pomiarowy składający się z: układu DGPS wraz z rejestracją i archiwizacją wyników + anteny GPS, 2 zewnętrzne moduły pomiarowe (przyspieszeń i prędkości kątowych w 3 kierunkach); przetwornik sygnałów analogowych na cyfrowe; oprogramowanie; szkolenie |
| Opis zamówienia | - Dokładność pomiaru DGPS: prędkości 0,1 km/h. Częstotliwość próbkowania min 100 Hz. Minimalna prędkość mierzona 0,1 km/h Rozdzielczość min 0,01 km/h; Maksymalna prędkość mierzona minimum 200 km/h. Dodatkowo analogowe wyjście sygnału prędkości (0-5V lub 0-10V). Obsługa systemu GPS i GLONASS. - Archiwizacja wyników: na PC (komputerze przenośnym) + opcjonalnie na karcie pamięci. - Ilość anten GPS: System dwuantenowy (dual antena) + mocowania anten do dachu pojazdu. - Przygotowanie modułu DGPS do obsługi RTK (Real-time kinematic). - Dokładność i częstotliwość próbkowania dla pomiaru odległości: dokładność min 0.05%. Częstotliwość próbkowania min. 100 Hz. - Pomiar przyspieszeń: 2 zewnętrzne moduły w 3 kierunkach (X,Y,Z) oraz prędkości kątowych względem każdej osi w zakresie min +/- 3g dla przyspieszeń, ±360°/s dla prędkości kątowych; Rozdzielczość dla przyspieszenia max 0,002g; nieliniowość do 0,01% dla całej skali pomiarowej. Rozdzielczość dla prędkości kątowych max 0,02°/s; nieliniowość do 0,01% dla całej skali pomiarowej. Dokładność pomiaru przyspieszeń max 3% wartości mierzonej. - Przetwarzanie sygnałów analogowych na sygnał cyfrowy: zewnętrzny przetwornik analogowy, co najmniej 16 bit na kanał: min 8 kanałów, możliwość zasilania 12V czujników napięciowych, współpraca z modułem DGPS i modułami inercyjnymi; obciążalność zasilania min 80 mA dla napięcia 12 V; rejestracja sygnałów analogowych o zakresie 0-10 V na co najmniej 8 kanałach. - Rejestracja wyników: Jednoczesna rejestracja przyspieszeń, prędkości, drogi oraz wszystkich sygnałów z kanałów analogowo/cyfrowych z częstotliwością co najmniej 100 Hz na kanał. Rejestracja w pełni rozwiniętego opóźnienia (MFDD), prędkości, drogi w oparciu o możliwość definiowania wyzwalania początku i zakończenia pomiaru na podstawie zdefiniowanej wartości dowolnego rejestrowanego sygnału pomiarowego. - Kable przyłączeniowe: Kable do połączenia modułu DGPS z: dwoma modułami inercyjnymi o długościach 10 i 20m każdy, modułem przetwarzania sygnałów analogowych, dwoma antenami o długości 8m każdy, przetwornikiem sygnałów analogowych na cyfrowe o zasilaniu czujników napięciem 12V i sygnale wyjściowym 0-10V. - Zasilanie zestawu pomiarowego i temperatury pracy: Zasilanie zestawu pomiarowego co najmniej 12V-24V; Temperatury pracy całego zestawu minimalny zakres -10°C do +60°C; - Oprogramowanie: powinno być zainstalowane na posiadanym przez ITS komputerze przenośnym (min. Windows 7 lub Windows 10), a kopia instalacyjna oprogramowania powinna być dostarczona na przenośnym nośniku danych. Oprogramowanie obejmuje oprogramowanie wewnętrzne urządzeń oraz oprogramowanie służące do: konfiguracji urządzeń, komunikacji między PC a urządzeniami (sterowników), rejestracji i archiwizacji danych na nośnikach zewnętrznych [PC (komputer przenośny)], analizy zarejestrowanych danych oraz – jeżeli ma zastosowanie – aktualizacji oprogramowania wewnętrznego urządzeń oraz ich instalacji, konfiguracji i uruchomienia. - Szkolenie i materiały szkoleniowe / dokumentacja techniczna i instrukcje obsługi: materiały szkoleniowe, dokumentacja techniczna i instrukcja obsługi w języku angielskim lub polskim (preferowany). Szkolenie dla 5-10 osób (2 dni) w Instytucie Transportu Samochodowego z obsługi programu w warunkach stacjonarnych i drogowych (dynamicznych) w zakresie obróbki danych, konfiguracji urządzenia do podłączenia zewnętrznych czujników pomiarowych (cyfrowych lub analogowych), definiowania na podstawie zewnętrznych czujników pomiarowych momentu wyzwalania początku i zakończenia pomiaru na podstawie zdefiniowanej wartości dowolnych rejestrowanych sygnałów pomiarowych, generowania raportów z badań, obsługa kanałów matematycznych oraz akwizycji danych w tym np. eksport do Excel. - Gwarancja: dla wszystkich elementów zestawu pomiarowego wraz z oprogramowaniem min. 12 miesięcy od daty odbioru. - Wzorcowanie układu pomiarowego Wzorcowanie toru pomiarowego prędkości w zakresie min. 0-200km/h w min. 10 punktach pomiarowych w akredytowanym laboratorium wzorcującym lub Głównym Urzędzie Miar zgodnie z wymaganiami normy ISO 17025. - Dodatkowe wymagania: Urządzenie musi być nowe, nieużywane, wyprodukowane nie wcześniej niż dwanaście miesięcy przed datą dostawy. - Kontakt z Zamawiającym pod adresem e-mail: jakub.oglaza@its.waw.pl |
| Termin realizacji | 3 miesiące od dnia podpisania umowy |
| Termin i miejsce sposób składania wycen | Wyceny sporządzone zgodnie z niniejszą specyfikacją prosimy składać do dnia 18.03.2020 r. na adres e-mail: jakub.oglaza@its.waw.pl |
| Cena za realizację przedmiotu zamówienia netto i brutto [PLN] (wypełnia Wykonawca) | cena netto:…………………….…………………………………. cena brutto:…………………….…………………………………. |
| Dane teleadresowe Wykonawcy: (wypełnia Wykonawca) |  |

Niniejsza informacja nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, a wycena przesłana przez Wykonawcę stanowić będzie podstawę do ustalenia wartości zamówienia i nie będzie stanowić oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.